（企业自主公示）台州艺涂科技有限公司年产10万套塑料件项目环境影响评价公示

- 一、建设项目基本情况

（1）项目名称：台州艺涂科技有限公司年产10万套塑料件项目

（2）建设性质：新建

（3）建设单位：台州艺涂科技有限公司

（4）建设地点：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路2271号

（5）主要建设内容及规模：台州艺涂科技有限公司拟投资300万元，租赁台州市野马机电设备有限公司位于台州市椒江区洪家街道经中路2271号的闲置厂房（租赁建筑面积1693m2），同时引进水帘喷漆设备、UV光固化喷涂流水线、烘箱、组装流水线等设备，实施年产10万套塑料件项目。

- 二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、等保护目标，但企业周边500m范围内有前洪东苑、上港佳苑等居住区；项目厂界50m范围内无声环境保护目标；项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

表1  环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 前洪东苑 | 121°25′9.368″ | 28°36′28.522″ | 村庄 | 居民 | 环境空气二类区 | 西北 | 342 |
|  | 上港佳苑 | 121°25′41.812″ | 28°36′28.831″ | 村庄 | 居民 |  | 东北 | 295 |

- 三、主要环境影响预测情况

1、大气环境影响分析结论

本项目废气主要为水性漆废气、UV漆废气、危废仓库贮存废气。

项目涂装废气先经水帘除漆雾，其中水性漆废气统一收集后经二级水喷淋处理后通过不低于15m高排气筒（DA001）排放；UV漆废气统一收集后与危废仓库贮存废气一同经水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒（DA002）排放。根据分析，企业在落实环评所提出的废气收集措施后，大部分工艺废气被收集处理，无组织废气排放量较少，可以做到达标排放。

本项目所在区域属于环境空气质量达标区，距离项目最近的敏感点为厂界东北侧295m处的上港佳苑居民住。企业在落实环评所提出的废气防治措施后，各污染物均能达标排放，企业正常生产不会对周边环境造成较大影响。

2、水环境影响分析结论

本项目产生的废水为水帘除漆雾废水、水喷淋废水、喷枪清洗废水和生活污水，生产废水产生量约为557.3t/a，生活污水产生量约为255t/a。生产废水经收集后纳入厂区污水站处理达标后管排放，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，经台州市水处理发展有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。台州市水处理发展有限公司二期工程现有处理规模为100000 m3/d，现平均处理水量约为96268.8 m3/d，余量约3713.2 m3/d。本项目废水排放量为2.71 m3/d，不会对污水处理厂造成明显影响。废水经台州市水处理发展有限公司处理后能稳定达标排放，故本项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响。

3、固废影响分析结论

一般废包装材料属于一般工业固废，出售相关企业综合利用；职工生活垃圾由环卫部门集中处理；企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

UV漆漆渣、水性漆漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV漆包装桶、废水性漆包装桶、污泥（含水率75%）属于危险废物，委托有资质单位统一安全处置。危废仓库外粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，危废仓库和危险废物标识应符合《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求。企业应当按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。企业应当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。此外，危险废物转移应根据《危险废物转移管理办法》要求进行转移，严格执行转移联单等制度。

4、噪声影响分析结论

本项目产生的噪声主要是机械设备运行噪声，噪声值一般在65~85dB之间。根据预测结果，项目厂界昼间噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。综上所述，本项目在采取有效综合降噪措施基础上，不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。

5、环境风险分析结论

增强风险意识，加强安全管理；加强危险物质运输、储存过程的管理；加强生产过程的管理；加强环保设施运行维护；企业针对本项目须制定相关应急措施，建设规模足够的废水应急池，配置足够的应急物资并定期进行应急演练。

6、土壤及地下水污染防治措施

土壤、地下水污染防治主要是以预防为主，防治结合。源头控制措施：加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

表2  项目营运期污染防治措施清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水性漆废气/DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 统一收集后经二级水喷淋处理后通过不低于15m高排气筒（DA001）排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）排放限值 |
|  | UV漆废气/DA002 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 统一收集后与危废仓库贮存废气一同经水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒（DA002）排放 |  |
| 地表水环境 | 生产废水和生活污水/企业总排放口（DW001） | pH、CODCr、氨氮、SS、石油类 | 水帘除漆雾废水和水喷淋废水收集后纳入厂区污水站处理达标后纳管排放；生活污水经化粪池处理后纳管排放。最终纳入台州市水处理发展有限公司处理达标后外排 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从源头上控制噪声源强；合理布置设备位置；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声源强较大车间的墙体、门、窗进行隔音改造，空压机、水泵及风机采用减振隔声消声措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般废包装材料属于一般工业固废，出售相关企业综合利用；UV漆漆渣、水性漆漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV漆包装桶、废水性漆包装桶、污泥（含水率75%）属于危险废物，委托有资质单位统一安全处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。企业需按照环评要求做好废气防治、地面硬化和分区防渗、固废收集处置，并定期巡查防止事故发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①原料设置专门的原料仓库并定期检查，在进出口处张贴醒目的显示牌。②确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。③加强原料仓库、使用车间、成品仓库的管理维护。④在台风、洪水来临之前做好防台、防洪工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；需根据《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）定期进行例行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和废水处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。 |  |  |  |

- 五、环境影响评价初步结论

台州艺涂科技有限公司年产10万套塑料件项目建设符合“三线一单”控制要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；项目实施后项目所在区域的环境质量能够满足建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，该项目认真落实本报告所提出的环保对策措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境的不利影响降低到最小程度或允许限度。

因此，从环境保护角度分析论证，该项目的建设是可行的。

- 六、联系方式

1、建设单位情况

建设单位：台州艺涂科技有限公司

联系电话：13736695742

通讯地址：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路2271号

2、环评单位情况

环评单位：浙江佳盛生态环境科技有限公司

地址：椒江区市府大道星河园4号楼902

联系电话：：0576-88463550

3、当地环保局和审批部门联系电话

审批单位名称：台州市环境保护局椒江分局

单位地址：浙江省台州市椒江区建设路7号

联系电话：0576-88836730

台州艺涂科技有限公司

2024年5月11号